废平衡报告

双乐颜料股份有限公司

一、概况

双乐颜料股份有限公司成立于1994年11月28日，注册地址位于兴化市张郭镇人民路2号，现有南厂区、东厂区两个厂区。

南厂区位于张郭镇人民路2号，建于1995年，占地面积63215平方米，产品包括铬黄、钼红、酞菁蓝，现有员工462人。

东厂区位于张郭镇长安路，建于2001年，占地面积102510平方米，产品包括铜酞菁、酞菁蓝，现有员工155人。两个厂区直线距离最近处约400米。

公司产能：年产铬黄8300吨、钼红2700吨、铜酞菁6000吨、酞菁蓝8000吨、硫酸铵6000吨、氰尿酸800吨。

二、产品及产能情况

1、批复产能情况

| 钼红2700酞菁蓝生产线酞菁蓝8000硫酸铵生产线硫酸铵6000氰尿酸生产线氰尿酸800序号项目名称生产线产品名称批复产能（t/a）备注1颜料生产线 技术改造项目铜酞菁生产线铜酞菁6000 |  |  |  | 铬黄生产线 |  |  | 铬黄 | 8300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钼红生产线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、固废产生环节

（一）生产过程固废产生环节

1、固废的来源：主要是副产品的脱色和废水处理；

2、生产环节中，不产生固废。

（二）非生产过程固废产生环节

根据公司各期建设项目环评报告、批复及验收文件、污染防治措施整改报告、实际生产情况可知，企业非生产过程中产生的固废主要如下：

S1沉铜物化污泥：硫酸铵生产工艺中的除铜环节、酞菁废水处理站和铜酞菁废水处理站的沉淀除铜环节所产生的沉铜物化污泥，为危险废物。

S2废吸附剂:非生产过程中，有两个工序产生废吸附剂，主要是对副产品氰尿酸脱色，副产品硫酸铵脱色，为危险废物。

硫酸铵生产装置生产工艺流程及产污环节图

氰尿酸生产装置生产工艺流程及产污环节图

S3废水处理污泥：来源于酞菁废水处理站污泥和铜酞菁废水处理站污泥统称为废水处理污泥，为危险废物。

酞菁废水处理站工艺流程图

铜酞菁废水处理站工艺流程图

S4废包装袋：进厂原料或危险品包装袋废弃后产生，为危险废物。

S5废溶剂桶：原料中部分溶剂采用铁桶包装，使用后的空桶为危险废物。

S6废布袋：各布袋除尘器更换的废布袋，为危险废物。

S7废树脂：来源于铬黄废水处理站树脂除铅工序，更换下来的废树脂，为危险废物。

S8检测废液：来源于在线监测和检测分析，为危险废物。

- 危废产生及处置情况汇总

- 1.企业危废产生情况分析汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生 工序 | 形态 | 主要 成分 | 属性 | 废物类别及代码 | 处置方式 （去向） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 沉铜物化污泥 | 硫酸铵、废水处理站 | 固态 | 硫化铜 | 危险废物 | HW12 264-012-12 | 委托有资质单位处置 |
| S2 | 废吸附剂 | 硫酸铵脱色 | 固态 | 活性炭、铜 | 危险废物 | HW12 264-011-12 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 氰尿酸脱色 |  |  |  |  |  |
| S3 | 废水处理污泥 | 废水处理站 | 固态 | 有机物、铜 | 危险废物 | HW12 264-012-12 | 委托有资质单位处置 |
| S4 | 废包装袋 | 各生产线投料工序、危废储运 | 固态 | 塑料、纸、危险化学品、危险废物 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 委托有资质单位处置 |
| S5 | 废溶剂桶 | 酞菁蓝投料工序 | 固态 | 铁、溶剂 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 供应商回收委托有资质单位处置 |
| S6 | 废布袋 | 布袋除尘器 | 固态 | 纤维布、颜料 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 委托有资质单位处置 |
| S7 | 废树脂 | 铬黄废水处理站 | 固态 | 树脂、铅 | 危险废物 | HW13 900-015-13 | 未产生 |
| S8 | 检测废液 | 在线监测和检测分析 | 液态 | 残留有机废液 | 危险废物 | HW49 900-047-49 | 委托有资质单位处置 |

2、危废申报情况：

① 2020年危废申报情况

| 年份 | 名称 | 产生量(t) | 转移量（t） | 处置单位 | 处置数量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 沉铜物化污泥 | 1067.605 | 1069.56 | 南通国启环保科技有限公司 | 57.72 |
|  |  |  |  | 永兴鹏琨环保有限公司 | 61.74 |
|  |  |  |  | 江西新金叶实业有限公司 | 93.98 |
|  |  |  |  | 洛南环亚源铜业有限公司 | 856.12 |
|  | 废水处理污泥 | 712.139 | 739.58 | 南通国启环保科技有限公司 | 61.78 |
|  |  |  |  | 洛南环亚源铜业有限公司 | 677.8 |
|  | 废吸附剂 | 344.582 | 364.12 | 常州富创再生资源有限公司 | 272.86 |
|  |  |  |  | 江苏亚旗环保科技有限公司 | 60.88 |
|  |  |  |  | 宿迁宇新固废处置有限公司 | 30.38 |
|  | 废包装袋 | 127.759 | 126.43 | 江苏永辉资源利用有限公司 | 15.64 |
|  |  |  |  | 泰州市惠明固废处置有限公司 | 64.57 |
|  |  |  |  | 宿迁宇新固体废物处置有限公司 | 13.14 |
|  |  |  |  | 镇江新明达资源再生有限公司 | 33.08 |
|  | 废树脂 | 0 | 0 |  |  |
|  | 废布袋 | 0 | 0 |  |  |
|  | 废溶剂桶 | 0 | 0 |  |  |
| 合计 |  | 2252.085 | 2299.69 |  |  |

② 2021年危废申报情况

| 年份 | 名称 | 产生量(t) | 转移量（t） | 处置单位 | 处置数量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 沉铜物化污泥 | 872.3165 | 897.933 | 洛南环亚源铜业有限公司 | 897.933 |
|  | 废水处理污泥 | 795.875 | 743.909 | 徐州鸿誉环境科技有限公司 | 31.92 |
|  |  |  |  | 洛南环亚源铜业有限公司 | 711.989 |
|  | 废吸附剂 | 500.657 | 500.657 | 常州富创再生资源有限公司 | 62.16 |
|  |  |  |  | 江苏亚旗环保科技有限公司 | 157.401 |
|  |  |  |  | 宿迁宇新固废处置有限公司 | 93.988 |
|  |  |  |  | 南通国启环保科技有限公司 | 122.486 |
|  |  |  |  | 江苏双优环境科技有限公司 | 64.622 |
|  | 废包装袋 | 132.95 | 129.369 | 泰州惠明固废处置有限公司 | 60.032 |
|  |  |  |  | 镇江新明达资源再生有限公司 | 69.337 |
|  | 废树脂 | 0 | 0 |  |  |
|  | 废布袋 | 0 | 0 |  |  |
|  | 废溶剂桶 | 0 | 0 |  |  |
| 合计 |  | 2301.7985 | 2271.868 |  |  |

③ 2022年危废申报情况

| 年份 | 名称 | 产生量(t) | 转移量（t） | 处置单位 | 处置数量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 沉铜物化污泥 | 1011.964 | 1011.964 | 泰兴市福昌环保科技有限公司 | 156.338 |
|  |  |  |  | 泰兴苏伊士废料处理有限公司 | 126.114 |
|  |  |  |  | 威立雅环保科技（泰兴）有限公司 | 16.834 |
|  |  |  |  | 泰兴市申联环保科技有限公司 | 521.028 |
|  |  |  |  | 南通天地和环保科技有限公司 | 31.409 |
|  |  |  |  | 洛南环亚源铜业有限公司 | 31.869 |
|  |  |  |  | 江苏永辉资源利用有限公司 | 128.372 |
|  | 废水处理污泥 | 736.944 | 795.298 | 泰兴苏伊士废料处理有限公司 | 251.713 |
|  |  |  |  | 威立雅环保科技（泰兴）有限公司 | 43.969 |
|  |  |  |  | 泰兴市申联环保科技有限公司 | 404.926 |
|  |  |  |  | 洛南环亚源铜业有限公司 | 32.355 |
|  |  |  |  | 江苏永辉资源利用有限公司 | 62.335 |
|  | 废吸附剂 | 518.589 | 518.589 | 江苏亚旗环保科技有限公司 | 155.808 |
|  |  |  |  | 泰兴苏伊士废料处理有限公司 | 93.684 |
|  |  |  |  | 威立雅环保科技（泰兴）有限公司 | 2.813 |
|  |  |  |  | 泰兴市申联环保科技有限公司 | 174.365 |
|  |  |  |  | 江苏永辉资源利用有限公司 | 91.919 |
|  | 废包装袋 | 107.282 | 112.192 | 淮安华昌固废处置有限公司 | 112.192 |
|  | 废溶剂桶 | 1.629 | 1.629 | 南通天地和环保科技有限公司 | 1.629 |
|  | 废布袋 | 0.038 | 0.038 | 淮安华昌固废处置有限公司 | 0.038 |
|  | 废树脂 | 0 | 0 |  |  |
|  | 检测废液 | 0.089 | 0.089 | 江苏永辉资源利用有限公司 | 0.089 |
| 合计 |  | 2376.535 | 2439.799 |  |  |

④ 2023年1-6月危废申报情况

| 年份 | 名称 | 产生量(t) | 转移量（t） | 处置单位 | 处置数量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年1-6月 | 沉铜物化污泥 | 716.83 | 675.977 | 洛南环亚源铜业有限公司 | 31.274 |
|  |  |  |  | 泰兴市申联环保科技有限公司 | 613.386 |
|  |  |  |  | 江苏永辉资源利用有限公司 | 31.317 |
|  | 废水处理污泥 | 271.002 | 269.938 | 泰兴市福昌环保科技有限公司 | 63.728 |
|  |  |  |  | 泰兴市申联环保科技有限公司 | 74.507 |
|  |  |  |  | 威立雅环保科技（泰兴）有限公司 | 69.675 |
|  |  |  |  | 江苏亚旗环保科技有限公司 | 62.028 |
|  | 废吸附剂 | 692.2 | 667.09 | 泰兴市福昌环保科技有限公司 | 63.398 |
|  |  |  |  | 泰兴市申联环保科技有限公司 | 482.842 |
|  |  |  |  | 威立雅环保科技（泰兴）有限公司 | 88.281 |
|  |  |  |  | 江苏永辉资源利用有限公司 | 32.569 |
|  | 废包装袋 | 61.268 | 46.333 | 淮安华昌固废处置有限公司 | 46.333 |
|  | 废溶剂桶 | 0 | 0 |  |  |
|  | 废布袋 | 0 | 0 |  |  |
|  | 废树脂 | 0 | 0 |  |  |
|  | 检测废液 | 0.184 | 0.184 | 江苏永辉资源利用有限公司 | 0.184 |
| 合计 |  | 1741.484 | 1659.522 |  |  |

- （四）产品产能与危废产生情况统计与分析

- 根据物料平衡原理，生产性产废与产品产能存在系数关系，非生产性产废量主要是废水处理环节产生，与产品产能不大，因此本次仅针对生产性产废进行分析

- 产品产能及产废情况

| 生产性产废产品名称产品产能（t/a）危废名称危废产生量2020年2021年2022年2020年 | 2021年 | 2022年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜酞菁 | 60006000 | 6000 | 不涉及 | 不涉及不涉及 | 不涉及 |  |  |  |
| 铬黄 | 83008300 | 8300 | 不涉及 | 不涉及不涉及 | 不涉及 |  |  |  |
| 钼红 | 27002700 | 2700 | 不涉及 | 不涉及不涉及 | 不涉及 |  |  |  |
| 酞菁蓝 | 80008000 | 8000 | 不涉及 | 不涉及不涉及 | 不涉及 |  |  |  |
| 硫酸铵 | 60006000 | 6000 | 不涉及 | 不涉及不涉及 | 不涉及 |  |  |  |
| 氰尿酸 | 800800 | 800 | 不涉及 | 不涉及不涉及 | 不涉及 |  |  |  |

生产性产废系数表

| 产品名称（X） | 危废名称（Y） | 产废系数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 平均值 |